мдк 02 01 Практическое занятие № 3.2 Составление карты значений режимов работы технологического оборудования функциональными блоками.

ГОСТ 3.1109-82  термины и определения.

Цель : Разработка программ и моделирование программ с обеспечением составления  карты режимов  работы технологического оборудования

Порядок работы:

- Изучить теорию ГОСТ 3.1129-93 и сопутствующие.

- (Эксплуатационные документы)

- Выполнить пошаговую инструкцию если есть.

- Выполнить задание;

- Ответить на контрольные вопросы;

- Вывод  организовать.

- Подготовить отчет.

Немного теории

Организация и контроль рецептур, Выдача формы по рецептам и параметрам функциональных блоков –   задача своевременная по заданию режимов функциональным блокам ТП.

ПРАВИЛА ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОПЕРАЦИЯХ на ДОКУМЕНТАХ

6.1 Запись информации о применяемых в операции документах выполняют в двух следующих случаях:

- в маршрутной карте, карте технологического процесса, карте типового технологического процесса, ведомости деталей (сборочных единиц) к  типовому (групповому) технологическому процессу (ВТП);

- в операционной карте (ОК), карте типовой (групповой) операции (КТО), карте технологической информации (КТИ), ведомости деталей (сборочных единиц) к типовой (групповой) операции (ВТО) - в документах, где содержится основная информация о выполняемой операции.

6.2 Для первого случая в документах приводятся обозначения только тех документов, которые раскрывают комплектность на процесс, к которым относятся:

- ведомость оснастки (ВО), формы 2 и 2а, 3 и 3а по ГОСТ 3.1122;

- комплектовочная карта (КК), формы 6 и 6а, 7 и 7а по ГОСТ 3.1123;

- ведомость удельных норм расхода материалов (ВУН), формы 4 и 4а, 5 и 5а по ГОСТ 3.1123.

6.2.1 ВО разрабатывается по усмотрению разработчиков документов и при ее входимости в комплект документов на процесс. Ссылку на ее обозначение по ГОСТ 3.1201 следует выполнять к любой первой операции, перед ссылкой на ОК и другие виды документов.

6.2.2 КК, как правило, разрабатывается к технологическим процессам сборки. Как правило, она указывается к первой операции "Комплектование". При условии оформления к таким процессам ВО соответствующая ссылка на ее обозначение приводится перед обозначением КК.

6.2.3 ВУН разрабатывается к технологическим процессам получения

покрытий и при ее входимости в комплект документов на процесс. Ссылку на ее обозначение по ГОСТ 3.1201 следует выполнять к любой операции перед соответствующим обозначением ОК и других видов документов.

6.3 В документах, где содержится основная информация о выполняемой  операции (ОК, КТО, КТИ, ВТО и т.п.), следует приводить соответствующие ссылки на обозначения документов по ГОСТ 3.1201, которыми должен

руководствоваться исполнитель при выполнении операции. К таким документам относятся:

- "Технологические инструкции" (ТИ) на подготовку средств технологического оснащения к работе и эксплуатации, на приготовление растворов, смесей, компаундов и других материалов;

- ТИ на типовые действия и т.д.;

- "Инструкции по охране труда".

6.4 Документы, приведенные в 6.3, не должны дублироваться в сводных  документах на процессы.

Контрольные вопросы:

- Когда производят запись документах  информации применяемой в операции?

- В сколько случаев для производят записи  информации применяемой в операции?

- Ведомость оснастки какой согласно какому ГОСТ?

- Комплектовочная карта согласно какому ГОСТ?

- Ведомость удельных норм расхода материала согласно какому ГОСТу?

- ГОСТ 3.1201  - наименование?

Пошаговая инструкция.

Выполним пункты

Сделаем - если нет  этих справочников.

согласно пунктам.

согласно пунктам.  Создадим справочник и

Создадим реквизит справочника.

согласно пунктам. Добавим табличную часть.

Согласно пунктам.  Добавим реквизит ПРОЦЕСС?

по пунктам.  Сформируем.

по пунктам.

по пунктам.

согласно пунктам.

Определили все параметры!!!

Варианты    создать документ на основе формы.

| № | Задание 1 | Задание 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 10 |
| 4 | 3 | 11 |
| 5 | 4 | 12 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 4 |
| 10 | 9 | 5 |
| 11 | 10 | 6 |
| 12 | 11 | 7 |
| 13 | 12 | 8 |
| 14 | 1 | 9 |
| 15 | 2 | 10 |
| 16 | 3 | 11 |
| 17 | 4 | 12 |
| 18 | 5 | 1 |
| 19 | 6 | 2 |
| 20 | 7 | 3 |